Proyecto de Construcción “Pasarela sobre la carretera CA-32,
para conexión peatonal y bicicletas, desde apeadero Las Aletas
a la Escuela Superior de Ingeniería de la Universidad de Cádiz,
T.M. de Puerto Real (Cádiz)”

Anejo Nº. 3 – GEOLOGÍA, GEOTÉCNIA Y PROCEDENCIA DE MATERIALES

1.	Geología	1

1.1.	Descripción de la zona de actuación	1

1.2.	Encuadre geológico	1

1.2.1.	Encuadre geológico regional	1

1.2.2.	Encuadre geológico local	2

1.3.	Unidades geotectónicas	3

1.3.1.	Cuaternario  Holoceno  19 – Limos y arcillas (Scharre)	3

2.	Geotécnia	4

2.1.	Introducción	4

2.2.	Condiciones Geológico - Geotécnicas	4

3.	Procedencia de materiales	9

Proyecto de Construcción “Pasarela sobre la carretera CA-32,
para conexión peatonal y bicicletas, desde apeadero Las Aletas
a la Escuela Superior de Ingeniería de la Universidad de Cádiz,
T.M. de Puerto Real (Cádiz)”

Anejo Nº. 3 – GEOLOGÍA, GEOTÉCNIA Y PROCEDENCIA DE MATERIALES

1.	Geología

1.1.	Descripción de la zona de actuación

El emplazamiento del proyecto se localiza en el término municipal de Puerto Real, en la provincia de Cádiz.

1.2.	Encuadre geológico

1.2.1.	Encuadre geológico regional

Desde el punto de vista geológico esta región está situada en la terminación occidental de las llamadas Cordilleras Béticas, aunque aquí el término “Cordillera” tenga una connotación geológica más que geográfica. Después de sufrir numerosos eventos tecto-orogénicos, estos materiales depositados en la cuenca bética (zona subética), han ocupado esta región, cuya evolución geodinámica más reciente ha dado lugar a la formación de la Bahía de Cádiz, con los consiguientes depósitos de claro significado paleogeográfico.

Las Cordilleras Béticas representan el extremo más occidental del conjunto de cadenas alpinas europeas. Se trata, conjuntamente con la parte Norte de la zona africana, de una región inestable afectada en parte del Mesozoico y durante gran parte del Terciario de fenómenos tectónicos mayores, y situada entre los grandes cratones europeo y africano.

Tradicionalmente se distinguen las “Zonas internas” y las “Zonas externas”, en comparación con Cordilleras en desarrollo geosinclinal, o sea, una parte externa con cobertura plegada, y a veces con estructuras de manto de corrimiento, y una parte interna, con deformaciones más profundas que afectan al zócalo, y que están acompañadas de metamorfismos. Actualizando estos conceptos, podríamos decir que las “Zonas externas” se sitúan en los bordes de los cratones o placas europea y africana, y presentan características propias en cada borde, mientras que las “Zonas internas” son comunes a ambos lados del Mar de Alborán, situándose en la zona de separación entre ambas placas o zonas cratogénicas.

Circunscribiéndonos al área ibérica, podemos decir que están presentes las “Zonas externas” correspondientes al borde de la placa europea, y parte de las “Zonas internas”. El resto de las “Zonas internas” aflora en amplios sectores de la zona africana y europea que rodean el actual Mediterráneo.

Para definir el marco geológico regional se ha consultado principalmente la siguiente documentación:

Geología de España.

Mapa Geológico de España 1:50.000 – Hoja Nº. 1061 (Cádiz)

ZONA DE ACTUACIÓN

ZONA DE ACTUACIÓN

1.2.2.	Encuadre geológico local

En las imágenes siguientes se incluye la columna estratigráfica y extracto de los Mapas Geológicos de España a escala 1:50.000 Hojas N.º 1.061 correspondiente a Cádiz.

ZONA DE ACTUACIÓN

1.3.	Unidades geotectónicas

Dentro del marco geográfico que abarca esta Hoja, es prácticamente imposible hacerse una idea de la complejidad tectónica de la región, y resulta muy difícil identificar formaciones presentes, debido a los potentes suelos desarrollados sobre ellas. No existen afloramientos que nos permitan levantar una columna estratigráfica completa. Los escasos y esporádicos que se pueden observar en las formaciones subbéticas sólo permiten recoger alguna muestra que nos indica su edad, y un aspecto parcial de su naturaleza. Con las “albarizas” ocurre algo parecido, aunque en este caso es más fácil su identificación.

Sólo el Neógeno y Cuaternario se identifican con cierta facilidad, y los escasos y pequeños cortes permiten al menos observar su naturaleza y estructuras sedimentarias, lo que nos acerca a la interpretación de su medio de depósito.

Podemos separar tres tipos de formaciones:

Las pertenecientes al Subbético indeferenciado, de carácter alóctono.

Las “albarizas”, o formaciones miocenas autóctonas o para-autóctonas.

Neógeno autóctono y Cuaternario.

En la zona de actuación la estratigrafía que nos encontramos es la siguiente:

19 – Limos y arcillas (Scharre), que corresponde al Holoceno del Cuaternario.

1.3.1.	Cuaternario  Holoceno  19 – Limos y arcillas (Scharre)

Dentro de los materiales del Cuaternario reciente, se han distinguido los correspondientes a diversos Dominios morfogenéticos, que aun presentando la misma litología corresponden a distintos ambientes sedimentarios. El conjunto de los ambientes sedimentarios para todos los materiales del Cuaternario se expresa en la siguiente figura Nº. 1.

La unidad geotécnica que nos ocupa, de limos y arcillas se encuentra dentro del Dominio marino-continental.

Esta unidad geotécnica se sitúa en zona fangosa poco profunda, que coincidiría con las marismas propiamente dicha.

Los sedimentos son más arenosos y la vegetación de fanerógamas es densa.

– Figura Nº. 1 –

2.	Geotécnia

2.1.	Introducción

Para el estudio de la geotécnia, necesario para el correcto cálculo de las cimentaciones de las estructuras proyectadas, se ha aprovechado el realizado para el proyecto “Eje principal Este-Oeste del área de actividades logísticas, empresariales, tecnológicas, ambientales y de servicios de la Bahía de Cádiz – Las Aletas”, ya que por la proximidad de los sondeos realizados, es factible su utilización para el cálculo de las estructuras del proyecto que nos ocupa.

Dentro del estudio, se han escogido los resultados obtenidos de los sondeos S-2E y S-6E que se sitúan a escasos metros de los extremos de la pasarela proyectada, tal como se muestra en la siguiente imagen.

ZONA DE ACTUACIÓN

2.2.	Condiciones Geológico - Geotécnicas

Para el estudio de las cimentaciones de la estructura proyectada se han escogido los sondeos S-2E y S-6E, que corresponden a las proximidades de los extremos de la estructura.

Las litologías de ambos sondeos junto con su resistencia se muestran en los siguientes cuadros resumen:

| S-2E |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Prof. [m] | Formación | Litología | NSPT | Qu [t/m2] |
| 0-0.8 | Qx | Relleno arenoso |  |  |
| 0.8-1.7 | Qg | Arena arcillosa |  |  |
| 1.7-3.4 | Qm | Arena arcillosa (marisma) |  |  |
| 3.4-14.8 | Qm | Arcillas y limos de alta plasticidad (marisma) | 0 a 28 |  |
| 14.8-15.7 | Pl | Arena limosa | 14 |  |
| 15.7-21.4 | Pl | Arcilla de alta plasticidad | 23 a 40 | 46 |
| 21.4-23.2 | Pl | Arena limosa | 58 |  |
| 23.2-24.3 | Pl | Arcilla |  |  |
| 24.3-31.37 | Pl | Arena limosa | 57 a Rechazo |  |

| S-6E |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Prof. [m] | Formación | Litología | NSPT | Qu [t/m2] |
| 0.0-2.8 | Qg | Arena limosa |  |  |
| 2.8-14.0 | Qm | Arcillas y limos de alta plasticidad (marisma) | 0 a 6 | 1 |
| 14.0-25.0 | Pl | Arena limosa con intercalaciones arcillosas | 39 a 84 | 31 |
| 25.0-32.0 | Pl | Arcilla de alta plasticidad | 22 a 33 | 53 |
| 21.4-23.2 | Pl | Arena limosa | 40 a 79 |  |

El nivel freático en ambos sondeos se encuentra en torno a 2m de profundidad.

A continuación se incluyen los sondeos respectivos.

3.	Procedencia de materiales

A continuación se detallan las canteras en explotación, indicando el lugar y el tipo de material.

| DENOMINACIÓN | MATERIAL | UBICACIÓN |
| --- | --- | --- |
| La Florida | Suelo Seleccionado | El Puerto de Santa María |
| San Cristobal | Subbase | El Puerto de Santa María |
| Ponti | Suelo Seleccionado | Trebujena |
| Chiclana | Suelo Seleccionado | Chiclana de la Frontera |
| La Oliva | Subbase | Vejer de la Frontera |
| El Capiro | Suelo Seleccionado | Los Badalejos |
| El Álamo | Áridos | Alcalá de los Gazules |
| Cortés | Áridos | Arcos de la Frontera |
| Aripesa | Áridos | Arcos de la Frontera |
| Compañía Gral. de Canteras | Áridos | Arcos de la Frontera |
| Barranco | Subbase | Arcos de la Frontera |
| La Cuesta | Subbase | Bornos |
| Exarpa | Subbase | Bornos |
| La Peña | Subbase | Bornos |
| El Arenal | Suelo Seleccionado | Algodonales |

Se adjunta a continuación información sobre algunas de las canteras, así como un mapa de la provincia con indicación de las mismas.

CANTERA

“Sierra San Cristóbal”

CANTERA

“La Florida”

CANTERA

“Fátima”