Proyecto de Construcción “Pasarela sobre la carretera CA-32,
para conexión peatonal y bicicletas, desde apeadero Las Aletas
a la Escuela Superior de Ingeniería de la Universidad de Cádiz,
T.M. de Puerto Real (Cádiz)”

DOC. Nº. 1 - MEMORIA

1.	Antecedentes	1

2.	Objeto del proyecto	2

3.	Descripción de la situación actual	2

4.	Coordinación con otros Organismos	2

5.	Descripción del proyecto	2

5.1.	Cartografía y topografía	2

5.2.	Geotécnia y cimentaciónes	3

5.3.	Accesibilidad	3

5.4.	Estructura de la pasarela	3

5.5.	Cumplimiento de la normativa del Parque Natural	4

5.7.	Servicios Afectados.	5

7.	Solución propuesta al tráfico	5

8.	Bienes y derechos afectados	6

9.	Plan de obras	6

10.	Justificación de precios	6

11.	Clasificación del contratista	6

12.	Presupuesto	6

13.	Seguridad y Salud	6

14.	Gestión de residuos	6

15.	documentos que integran el proyecto	7

16.	carácter de obra completa	7

17.	Conclusiones	7

Proyecto de Construcción “Pasarela sobre la carretera CA-32,
para conexión peatonal y bicicletas, desde apeadero Las Aletas
a la Escuela Superior de Ingeniería de la Universidad de Cádiz,
T.M. de Puerto Real (Cádiz)”

DOC. Nº. 1 - MEMORIA

1.	Antecedentes

En el año 2.014 la Universidad de Cádiz pone en funcionamiento la Escuela Superior de Ingeniería en el término municipal de Puerto Real.  Este centro alberga una cantidad media de 3.000 personas entre profesorado, alumnos y personal auxiliar los cuales acceden al recinto por diferentes medios de transporte.

Es por ello que surge la necesidad de canalizar los estudiantes que utilizan el transporte ferroviario desde la Estación de las Aletas hasta el edificio de la ESI a través de un acceso fácil y sobretodo seguro para los usuarios. Para realizar esa conexión es necesario atravesar la autovía del Ministerio de Fomento CA-32 y la mejor solución se hace a través de pasarela peatonal y para ciclistas.

Es por ello la Universidad de Cádiz licita los trabajos de CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA LA REDACCION DEL PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN, ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD Y TOPOGRÁFICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PASARELA SOBRE CA-32 PARA CONEXIÓN PEATONAL Y BICICLETAS DESDE APEADERO LAS ALETAS A LA ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA DE PUERTO REAL. CÁDIZ el pasado 21 de Octubre de 2016. Resultando adjudicataria de los trabajos la empresa Técnicas Gades, S.L. el día 8 de Noviembre de 2.016.

2.	Objeto del proyecto

El proyecto tiene por objeto la conexión de la Estación de Las Aletas con la Escuela Superior de Ingeniería (ESI). Es por ello para llevar a cabo dicha conexión existen dos actuaciones diferenciadas:

Cruce de la Autovía CA-32 y carreteras colindantes: Para ello la solución más viable técnicamente y económicamente es mediante la ejecución de una pasarela para uso peatonal y ciclista.

Camino a realizar por la zona del Parque Natural de la Bahía de Cádiz. Una vez atravesada la autovía y carreteras aledañas se hace necesario acceder a la ESI a través del sendero peatonal que discurre por el interior del parque y que es gestionado por el Parque Metropolitano Marisma de los Toruños.

3.	Descripción de la situación actual

Actualmente existe gran cantidad de alumnos y usuarios de la Escuela Superior de Ingeniería que usan el transporte ferrroviario de cercanías y al usar el apeadero de Las Aletas deben acceder a las instalaciones de la universidad a través de carreteras que no están preparadas para el uso de peatones y ciclistas. El resto de usuarios accede a lEdificio a través del transporte público por autobuses, vehículos privados o peatonalmente- bici a través del Apeadero “Universidad”.

4.	Coordinación con otros Organismos

Para la correcta redacción y diseño del proyecto constructivo se hace necesario la coordinación con los diferentes Organismos Públicos que se ven afectados para el desarrollo de dicha infraestructura. Es por ello que se procede a indicar los diferentes Organismos tenidos presentes en la redacción de este Proyecto:

| ORGANISMO AFECTADO | AFECCIÓN | Dirección y Contacto |
| --- | --- | --- |
| Ministerio de Fomento. Demarcación de Carreteras | Cruce con Autovía CA-32 | Av. Ronda de Vigilancia, Nº. 54, 11.011 - Cádiz Tel: 956 26 36 05 |
| Ayuntamiento Puerto Real | Parcelas urbanísticas | Centro Adm. Municipal, Plaza Poeta Rafael Alberti, s/n 11.510 - Puerto Real, Cádiz. Tel.: 956.470.000 |
| Parque Natural de la Bahía de Cádiz | Acceso y Afección a carril del Parque Natural | Calle Coghen, s/n San Fernando, T: 956 590 405 |
| Consorcio Las Aletas | Planeamiento Futuro | Avenida Ilustración, Nº. 6 11.011 - Cádiz |
| ADIF- D.G. Explotación y Construcción | Apeadero Ferroviario Las Aletas | C/ Pueblo Saharaui, Nº.10. 41.008 - Sevilla |

Se ha procedido a establecer contacto con cada uno de los organismos para estudiar la correcta viabilidad de la solución proyectada. Para ello se han mantenido reuniones presenciales en repetidas ocasiones y se ha procedido a resumir las mismas en el siguiente cuadro como guía para el diseño constructivo:

| ORGANISMO AFECTADO | INDICACIONES A TENER EN CUENTA |
| --- | --- |
| Ministerio de Fomento. Demarcación de Carreteras | Evitar pila central de Pasarela en Autovía. Cumplimiento de Normativa en cruces autovías (I.C.- 3.1 Norma Trazado, zonas de ocupación, IAP-11). Reducir afección al tráfico al mínimo durante fase de construcción. Respetar visibilidad cartelería y pórticos DGT. |
| Ayuntamiento Puerto Real | Cumplimiento Ordenanzas Accesibilidad Autonómicas. Cumplimiento del PGOU aprobado el 22-Dic-2009. Coordinación con Consorcio Las Aletas. |
| Parque Natural de la Bahía de Cádiz | Mantener la integración con el Parque Natural Bahía de Cádiz. “Minimizar impacto”. Zona B2- Nivel protección alto. Evitar construcción durante periodo de nidificación (15-Abril al 31-Julio). Respetar cauces Agua. Criterios de Integración Paisajística. |
| Consorcio Las Aletas | Se ha realizado un estudio de alternativas de la ubicación de la pasarela en relación al desarrollo futuro y en previsión de Las Aletas. El diseño propuesto es aceptado y será incluido en su diseño futuro de los viales de acceso. |
| ADIF- Gestión de Estaciones | Redacción de Informe de Afección de Infraestructura. Adecuación de Accesos y Accesibilidad a Pasarela. |

En los anejos Nº. 5 y Nº. 13 se recogen todas las comunicaciones mantenidas con los diferentes organismos afectados.

5.	Descripción del proyecto

5.1.	Cartografía y topografía

Para la fase de licitación la Universidad de Cádiz proporcionó el estudio topográfico realizado para un proyecto inicial de pasarela del año 2.007 promovido por la Junta de Andalucía en las inmediaciones:

Este proyecto desarrollaba la pasarela cruzando desde el centro del apeadero de las Aletas como se indica en el croquis superior. Y por tanto el estudio topográfico del terreno estaba realizado en detalle para esa zona.

Es por ello que se ha hecho necesario realizar un nuevo estudio topográfico debido a la nueva disposición de la pasarela. Para ello se ha contado con los nuevos equipos de la Universidad de Cádiz de VANT (vehículo aéreo no tripulado) para recoger un modelo 3D de la zona de actuación y disponer de mayor cantidad de datos.

5.2.	Geotécnia y cimentaciónes

Para el presente proyecto se cuenta con la información geotécnica correspondiente al proyecto “Eje Principal Esto-Oeste del Área de Actividades Logísticas, Empresariales, Tecnológicas, Ambientales y de Servicios de la Bahía de Cádiz – Las Aletas”. Dicho proyecto contemplaba, entre otras, la construcción de una estructura sobre la CA-32, en una posición en planta muy próxima a la de la pasarela objeto de proyecto. Se cuenta con los datos de los sondeos realizados para dicha estructura, un perfil y planta geológica, así como un texto resumen de los datos geotécnicos.

5.3.	Accesibilidad

Se estudia el cumplimiento de la normativa vigente en términos de Accesibilidad de cara a la infraestructura a desarrollar verificando los siguientes documentos:

Local: Ordenanza de Accesibilidad 25-9-2000.

Autonómica: Documento Técnico sobre el decreto Andaluz de Accesibilidad 2012.

Es por ello que según se recoge en el Anejo Nº. 5 se opta por los siguientes parámetros que se encuentran dentro de los parámetros que rigen la normativa a aplicar:

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE DISEÑO

% Pendiente máxima: 7,5% Longitud máxima de cada tramo en pendiente: 10 m Longitud mínima en rellanos horizontales: 1,50 m Pasamanos doble Altura (0,75 y 0,95 m) y zócalo protector de 5cm de altura mínima.

5.4.	Estructura de la pasarela

La pasarela proyectada tiene una longitud total de 206.9 metros, divididos en 14 vanos de luces 11.85+11.5x5 + 20.6 + 38.5 + 20.6 + 11.5x4 + 11.85 metros respectivamente. Presenta planta recta en todo su recorrido. El vano de 38.5 metros cruza sobre la carretera principal, así como sobre un ramal de incorporación.

Ilustración 1: Alzado longitudinal de la pasarela

En alzado, la pasarela presenta desde cada extremo una rampa ascendente formada por un tramo de 10 metros con una pendiente del 7.5% intercalados con descansillos horizontales de 1.5 metros de longitud, acorde a la normativa de accesibilidad vigente. Sobre la carretera principal, en la zona más alta, la pasarela describe un acuerdo convexo circular de 324 metros de radio, con una pendiente de entrada y salida del 5% y nula en el vértice.

El gálibo vertical mínimo considerado en el encaje en alzado de la pasarela es de 5.5 metros para las carreteras que discurren bajo el vano de 38.5 metros (vano 8), y de 5 metros para la carretera (ramal) que discurre bajo el vano 9.

La sección transversal es de tipo mixto, y está formada por una viga cajón metálica de 0.90 m de canto, con una anchura del ala inferior de 1.20 m, almas inclinadas, y una anchura del ala superior de 2.20 m. Sobre dicha viga, se dispone una losa de compresión de hormigón armado que materializa la anchura total de la pasarela, que es de 3.50 m. El espesor de la losa de compresión es de 12 cm en el centro, reduciéndose a dos aguas hacia los bordes con pendiente transversal del 1%.

Ilustración 2: Sección transversal de la pasarela

La losa de compresión se apoya íntegramente en la chapa que conforma el ala superior del cajón, así como en dos chapas de 12 mm de espesor, que a modo de encofrado perdido sobresalen a ambos lados del ala superior y materializan la anchura completa de la sección. La conexión estructural entre la losa de compresión y la viga cajón metálica se lleva a cabo mediante pernos NELSON de 12.7” de diámetro (0.5”), con una altura de 75 mm.

Sobre la losa de compresión se dispondrá se dispondrá un pavimento tipo “Slurry” antideslizante.

A ambos lados de la sección se disponen las correspondientes barandillas metálicas. Dado que está previsto que la pasarela tenga un uso mixto peatones-ciclistas, las barandillas tendrán una altura de 1.5 metros, acorde con lo indicado en el punto 7.2 de las “Recomendaciones De Diseño Para Las Vías Ciclistas En Andalucía”. Las barandillas contarán también con un doble pasamanos, a 1.05 y 0.75 metros, acorde al “Documento Técnico sobre el Decreto Andaluz de Accesibilidad”.

Las pilas 7 y 8 (contiguas al vano de 38.5 metros) son metálicas y están empotradas al tablero. Presentan una sección cajón de 1.2 metros de anchura y canto variable con un valor mínimo de 0.75 metros en la unión con el encepado, y máximo de 1.1 metros en la unión con el tablero.

En el resto de pilas, así como en los estribos, el tablero está apoyado en la subestructura mediante una pareja de neoprenos-teflón que están guiados según la dirección transversal y permiten el libre desplazamiento en dirección longitudinal. Las dimensiones del bloque de neopreno son 200x250x82(40). Para evitar la reptación de los apoyos, estos están soldados a la viga metálica, y anclados mediante perno a la subestructura.

Las pilas 1 a 6 y 9 a 13 están formadas por un fuste de hormigón armado de sección hipodrómica, con 0.6 metros de canto (en dirección longitudinal). La anchura de la sección (en dirección transversal) es constante de 0.9 metros, salvo en los 1.1 metros superiores donde se incrementa hasta un valor máximo de 1.32 metros en coronación de fuste. La altura de los fustes de pila varía desde un valor mínimo de 1.77 metros (pila 1) hasta un valor máximo de 5.3 metros en pila 6. En coronación de pilas, la separación transversal de los aparatos de apoyo es de 0.8 metros.

5.5.	Cumplimiento de la normativa del Parque Natural

Según las indicaciones recogidas por los escritos del Parque Metropolitano de la Bahía de Cádiz se destacan los siguientes elementos a tener presente para la integración de la pasarela y por consiguiente cumplir con la autorización pertienente. La zona por la que discurre la pasarela del parque natural es zona B2- Nivel Protección Alta, lo cual conlleva una serie de prescripciones a tener presentes en la redacción del proyecto. Se muestra esta zona:

Se respetarán los cruces de agua naturales: Para ello durante la fase de obras debido a la necesidad de generar penínsulas para la ejecución de la cimentación así como la colocación de los tableros se debe evitar el tapado de estos cauces naturales. Por ello se dispondran canlizaciones provisionales mediante la colocación de colectores que acabaos los trabajos deban ser retirados como se muestra en la foto adjunta:

Cauces de Agua

Además, todos los caminos de obra provisionales que se deban realizar durante la construcción se deberán retirar y reponer al estado natural de la zona afectada al Parque Natural. En el proyecto se recogerá dicha prescripción y se valorará para superar los trámites ambientales.

Se respetarán los tiempos de nidificación. Este periodo es entre el 15 de abril y 31 de Julio. Por lo que el plan de obra de proyecto se recogerá que los trabajos sean realizados a partir de los meses de verano. Y previamente se pueden realizar en taller los trabajos metálicos de creación de pasarela; con el objetivo de dar cumplimiento a este requisito. (Foto: El charrancito común (Sternula albifrons) es el ave más característica del parque). Se recogerá en el anejo ambiental y en el de plan de obra.

Criterio de Integración Paisajística: Debido a que la traza de la pasarela se adentra en el Parque Natural se hace necesario que el usuario tenga conocimiento del mismo y esté integrada la infraestructura en el mismo. Para ello se puede generar dicho impacto mediante la incorporación de paneles en las zonas de descanso de la pasarela. (Se incluye dicha actuación como mejora al proyecto)

Minimización del impacto de la Infraestructura: Dentro de las prescripciones del Parque Natural se hace necesario adecuar la misma al entorno natural y por ellos las premisas indicadas para cumplir son las siguientes:

a.	Integración Cromática de la pasarela con el entorno. Por ello en el proyecto se recogetrs visita a obra el estudio cromático para la integración de los materiales a emplear con el entorno del Parque Natural de la Bahía de Cádiz:

La pasarela proyectada se ha diseñado atendiendo a estos criterios de Integración cromática, con la elección del RAL 6017 para barandillas y RAL 7038 para tablero y pilas. Ademas durante la fase de obra al inicio de la misma se verificarán las muestras de RAL con el entorno y personal afectado para cerrar dicho estudio cromático.

b.	Integración del Mobiliario con el Parque Natural: Debido al gran movimiento que generará esta nueva conexión con la ESI se hace necesario dotar de iluminación al camino para garantizar el un uso adecuado al usuario. Al discurrir por un camino de aproximadamente 470 ml que corresponde al Parque Natural está prohibida la colocación de farolas a lo largo del mismo.

Además, según indicación del Parque Natural se deberá programar las horas de luz artificial exclusivamente a los días docentes y horario que el camino sea usado por los estudiantes y trabajadores de la UCA. Dejándose el resto del tiempo el sistema de iluminación apagado puesto que es una restricción en todo el Parque Natural.

c.	Las puertas de acceso al Parque Natural que se dispondrán de nuevo acceso deben quedar integradas con el Parque. Las puertas a realizar serán similares a la ya instalada en el parking de la ESI. Las nuevas puertas a colocar están ubicadas en:

Nuevas Cancelas

d.	Reforestación: una medida de reducir el impacto de la infraestructura es mediante la reforestación de algunas plantaciones autóctonas en los entornos de las pilas, así como realizar protección con escollera de las mismas en las zonas inundables para mejorar la integración paisajística.

e.	Para simular la entrada en el Parque Natural y transmitir la experiencia al usuario de la pasarela de la entrada el mismo se puede diseñar la zona del piso de la estructura con un hormigón impreso que simule la madera, lo cual permite una mayor integración. Se incluye valoración en las propuestas de mejora.

f.	Mejora del sendero del Parque Natural: el sendero por el que discurrirán los diferentes usuarios del nuevo acceso se hace necesario, tras una visita, mejorar mediante la aportación de una pequeña capa de 15 cm de zahorra artificial para permitir un acceso más duradero, integrado con el Parque y que se garantice su durabilidad por un periodo de más de diez (10) años. Esta mejora se valora en el apartado de mejoras.

5.7.	Servicios Afectados.

En el desarrollo de los trabajos de ejecución de la pasarela se ven implicados los siguientes organismos y actuaciones:

Consorcio de Aguas de la Zona Gaditana: debido a la proximidad de la pila 8 a la tubería de hormigón se incluye una partida económica de protección de la misma mediante losa de hormigón así como localización inicial de la misma para que los trabajos de cimentación y estructura no afecten a la conducción.

Ministerío de Fomento: En la zona de actuación la pasarela peatonal atraviesa perpendicularmente a la carretera CA-32, así como las carreteras que van a la universidad y al cementerio de Puerto Real.La pasarela se ha replanteado para evitar la traza en planta de los viales existentes ubicándose las pilas fuera de los arcenes y bermas de las carreteras.No obstante existen dos pórticos de pre señalización de la CA-32 que quedan cercanos a la pasarela y se deben estudiar el impacto de la nueva infraestructura sobre los mismos. Tras los estudios realizados en el Anejo 15 se considera la necesidad de desplazar el pórtico en dirección Puerto de Santa María, así como un pequeño cartel indicativo.

ADIF: dentro de las prescripciones de Adif es necesario realizar un pequeño documento técnico para la tramitación de la autorización de las obras en su zona de protección ferroviaria por lo que se tiene en cuenta la partida presupuestaria necesaria.

6.	Control de calidad

Se han tenido en cuenta las especificaciones del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes PG-3, así como las condiciones específicas de la obra.

El Plan de control de calidad de la obra se establecerá con el objetivo de garantizar que los materiales puestos en obra, en las condiciones adecuadas, cumplen las especificaciones y se comportan de acuerdo con las previsiones establecidas.

Para ello, es necesario que el Plan de control de calidad tenga una organización acorde con la obra, y que proponga una serie de inspecciones y ensayos relacionados con las diferentes actividades o fases propias de la producción de los materiales para la colocación de firme de carreteras a que se refiere este proyecto, así como para los elementos de contención propuestos.

El importe previsto del control de calidad, es de 7.964,07 €, superior al 1% del Presupuesto de Ejecución Material, por lo que la diferencia será asumida por la Propiedad, previa justificación del gasto.

7.	Solución propuesta al tráfico

Atendiendo al objeto de este proyecto y las prescripciones del Ministerio de Fomento se debe reducir la afección al máximo de la pasarela sobre el tráfico de la CA-32. Es por ello que la estructura diseñada es metálica y se ejecutará en taller para luego ser traslada y colocada en el menor plazo posible. Los horarios previstos para la colocación de la estructura en el vano central sobre la autovía serán nocturnos de tal modo que se reduzca el impacto a los vehículos. Para ello se estiman 3 jornadas nocturnas, debido a los procesos de colocación, nivelación y hormigonado en dos fases.

Además, para la ejecución de las cimentaciones y colocación de pilas 7 y 8 que pueden ser ejecutadas sin afectar al tráfico se dispondrán de medidas de seguridad debido a que estos trabajos sí se realizarán en horario diurno y serán cercanos a la autovía.

En el documento Nº. 2 “Planos”, en los planos Nº. 7 se describe la señalización correspondiente.

8.	Bienes y derechos afectados

Las parcelas sobres las que discurre la pasarela son las siguientes:

La parcela oeste por donde discurre la pasarela es de titularidad de la universidad de Cádiz y el uso en el PGOU aprobado permite la colocación de la pasarela a lo largo de la pasarela siempre que se cumplan las prescripciones medioambientales.

Parcela UCA

Parcela Diputación

La parcela este por donde discurre la pasarela es propiedad de la Diputación de Cádiz y según el PGOU tiene uso terciario (SUNC UE. 6.3_0.1). Es por ello que se ha procedido a encajar el trazado de la pasarela por el límite de la parcela para que no afecte a la misma a su desarrollo futuro.

9.	Plan de obras

En el anejo Nº. 16 “Plan de obras”, se incluye un diagrama de barras con la estimación del plazo en el que podrían realizarse las obras previstas en el proyecto, en función de los rendimientos y de la lógica distribución temporal de las actividades.

De los condicionantes anteriores se estima que el plazo de ejecución de las obras proyectadas es de SEIS (6) MESES.

10.	Justificación de precios

Los precios que figuran en el Documento Nº. 4 del Proyecto han sido obtenidos de acuerdo con la justificación que figura en el Anejo Nº. 18 “Justificación de Precios”.

11.	Clasificación del contratista

La clasificación del contratista es la siguiente, según los datos recogidos del plan de obras y presupuesto:

| GRUPO | SUBGRUPO | CATEGORÍA |
| --- | --- | --- |
| B PUENTES, VIADUCTOS Y GRANDES ESTRUCTURAS | 4 – Metálicos | e |

12.	Presupuesto

Los presupuestos del presente proyecto ascienden a:

| Presupuesto de Ejecución Material Presupuesto de Ejecución por Contrata | 708.003,93 € 842.524,68 € |
| --- | --- |
| Presupuesto TOTAL LÍQUIDO | 842.524,68 € |
| Exceso por Control de Calidad (Sin I.V.A.) (El Control de Calidad asciende < 1% P.E.M.) Expropiaciones (se incluye en otro proyecto) | 0,00 € 0,00 € |
| PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA PROPIEDAD (incluido 21% de I.V.A.) | 1.019.545,86 € |

Asciende el presente Presupuesto para conocimiento de la Propiedad a la cantidad de UN MILLÓN DIECINUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO euros con OCHENTA Y SEIS céntimos de euro (1.019.454,86 €).

13.	Seguridad y Salud

En cumplimiento del Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, se incluye en el presente proyecto el correspondiente Estudio de Seguridad y Salud, el cual figura como Documento nº 5 de este proyecto.

Su valoración se establece en este documento y se refleja en el presupuesto de la obra como unidad independiente.

14.	Gestión de residuos

El presente proyecto da cumplimiento al R.D. 105/2008, de 1 de febrero, por él se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.

Los residuos más importantes a controlar en el presente proyecto y los que son objeto del presente estudio son materiales tales como maderas, envases contaminados, etc.

Debido a la naturaleza del proyecto, no se estima necesario el estudio de prevención u otra forma de valorización de ningún otro residuo que no sea el destinado a la eliminación según lo establecido en la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos y la Ley 34/2007, de 15 de Noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera.

15.	documentos que integran el proyecto

DOCUMENTO Nº. 1 – MEMORIA y ANEJOS

MEMORIA

ANEJOS A LA MEMORIA

Anejo Nº. 1 – Antecedentes

Anejo Nº. 2 – Cartografía y topografía

Anejo Nº. 3 – Geología, geotecnia y procedencia de materiales

Anejo Nº. 4 – Climatología e hidrología

Anejo Nº. 5 – Planeamiento, tráfico y accesibilidad

Anejo Nº. 6 – Drenaje

Anejo Nº. 7 – Efectos sísmicos

Anejo Nº. 8 – Estructuras

Anejo Nº. 9 – Alumbrado

Anejo Nº. 10 – Señalización, balizamiento y defensas

Anejo Nº. 11 – Estudio ambiental y medidas correctoras

Anejo Nº. 12 – Replanteo

Anejo Nº. 13 – Coordinación con otros Organismos y Servicios

Anejo Nº. 14 – Expropiaciones e indemnizaciones

Anejo Nº. 15 – Reposición de servicios

Anejo Nº. 16 – Plan de Obras

Anejo Nº. 17 – Clasificación del Contratista

Anejo Nº. 18 – Justificación de precios

Anejo Nº. 19 – Presupuesto para conocimiento de la Administración

Anejo Nº. 20 – Valoración de ensayos

Anejo Nº. 21 – Estudio de gestión de residuos

Anejo Nº. 22 – Estudio de Seguridad y Salud

DOCUMENTO Nº. 2 – PLANOS

DOCUMENTO Nº. 3 – PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES

DOCUMENTO Nº. 4 – PRESUPUESTO

MEDICIONES

CUADRO DE PRECIOS 1 y 2

PRESUPUESTO

RESUMEN DEL PRESUPUESTO

16.	carácter de obra completa

En cumplimiento del artículo 127.2 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (R.D. 1098/2001 de 12 de octubre), se hace constar que el presente proyecto se refiere a una obra completa, susceptible de ser entregada al uso general o servicio correspondiente y comprende todos y cada uno de los elementos precisos para la utilización de la obra.

17.	Conclusiones

Considerando que el proyecto ha sido elaborado de acuerdo con la correcta interpretación de las instrucciones recibidas, que las obras aquí proyectadas están debidamente definidas y justificadas, y que los documentos que integran este proyecto cumplen lo establecido en la normativa vigente, se considera cumplido el encargo recibido y se presenta el documento, si así procede, para su correspondiente aprobación.

En El Puerto de Santa María, enero de 2017

|  | El Autor del Proyecto SERGIO CARMONA HURTADO Ing. de Caminos, CC. y PP. TÉCNICAS GADES, S.L. |
| --- | --- |